Юшаев Рахман Русланович

ОД 10. Естествознание(Физика) 7.12.2020.гр.ДП-20(9)

Тема: Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность электрического тока .

Выдача нового материала через Zoom

«Работа и мощность постоянного электрического тока. Тепловое действие тока».

Что является целью нашего занятия? (Выяснить понятия работы и мощности электрического тока, . Научиться рассчитывать эти величины практически. Научиться рассчитывать количество теплоты, выделяемое в цепи при прохождении электрического тока).

- Какие задачи нам предстоит решить в ходе изучения  новой темы?

1) Узнать, как рассчитать работу и  мощность постоянного тока (формулы для вычисления).

2) Выяснить, какие приборы необходимы для того, чтобы рассчитать работу и мощность постоянного тока.

3) Выяснить, в  каких единицах измеряются работа и мощность, как обозначаются, в каких единицах измеряются.

4) Выяснить от чего зависят эти величины, уметь в быту использовать эту зависимость для экономии семейного бюджета.

5) Научиться практически  рассчитывать работу и мощность тока.

6) Познакомиться с тепловым действием тока. Выяснить, от чего зависит количество теплоты, выделяемое  в проводнике,  при прохождении электрического тока. Научиться  практически рассчитывать количество теплоты.

- Этап актуализации знаний.

Для успешной работы по данной теме и  усвоения новых знаний, мы с вами сейчас  вспомним уже известные нам понятия и законы.

Фронтальный опрос, коллективная работа.

- Какую работу совершают электрические силы при перемещении заряда из одной точки электрического поля в другую?  (Один обучающийся у доски, все остальные в тетради записывают формулу: A=q∙U).

- Что называют силой тока?  (формула)? (I=q∆t)

- Выразите  из данной формулы заряд. (q=I∙∆t).

- Закон Ома для участка цепи? (Один обучающийся у доски, все остальные в тетради записывают формулу: )

- Выразить из данной формулы напряжение: (Один обучающийся у доски, все остальные в тетради записывают формулу: U=IR).

- Как обозначается работа? (Буквой А).

- В каких единицах  измеряется работа? (Джоулях).

- Какая величина показывает скорость выполнения работы? (Или, какая работа выполняется в единицу времени?)  (Мощность).

- В каких единицах измеряется мощность? (Ватт).

- Как обозначается количество теплоты? (Буквой Q)

- В каких единицах измеряется количество теплоты? (Джоуль)

5. Изучение нового материала.  (Работа в группах, коллективная работа)

Теперь, на основании наших знаний, давайте попробуем вывести формулу для работы электрического тока. Запишите формулу работы электрического тока при перемещении электрического заряда и формулу силы тока. Из данных уравнений получите расчетную формулу для работы электрического тока.

(Преподаватель контролирует ход работы в группах. У всех обучающихся должна появиться запись):

A=UqI=q/∆t  ⇒ A=Uqq=I∆t  ⇒A=UI∆t. ,            А1Дж

## Запись формулировки:  Работа тока на участке цепи равна произведению силы тока, напряжения и времени, в течение которого совершалась работа.

За единицу работы электрического тока принят Джоуль. Джоуль равен работе, выполняемой электрическим током силой 1 А при напряжении 1 В за 1 с:

1Дж=1А∙1В∙1с.

А теперь, используя закон Ома,  получите еще две формулы для работы тока.

(Один ученик у доски)

A=UI∆tI=U/R  ⇒ A=UI∆tU=IR  ⇒A=IRI∆t⇒A=I2R∆t    при последовательном соединении.

(Ученик у доски).

A=UI∆tI=U/R    ⇒A=UUR∆t⇒A=U2R∆t     -  при параллельном соединении.

## Любой электроприбор рассчитан на потреблении определенной энергии в единицу времени, т.е. на определенную мощность.

## Мощность обозначается буквой Р.  P=A∆t.

## Р1Вт=1Дж1с

## Запись формулировки:  Мощность  тока равна отношению работы тока за время Δt к этому промежутку времени.

## За единицу мощности принимают  Вт (ватт). 1 Вт равен работе электрического тока  1 Дж, совершаемой за 1 с.

Сколько измерительных приборов нужно, чтобы вычислить мощность? (Два: амперметр и вольтметр).

## Используя формулы для работы тока, получите еще две формулы для мощности.

## P=I2R;     P=U2R.

## Работу тока можно рассчитывать, если известна мощность. Из формулы мощности  P=A∆t выразите работу.

## (A=P∙∆t).

## От чего зависит работа тока или потребляемая энергия? (От потребляемой мощности приборов и времени их работы).

## Как можно снизить потребление электроэнергии? (Уменьшить время работы приборов, т.е. не допускать работы приборов без необходимости).

Сколько приборов необходимо чтобы вычислить работу тока? (три: амперметр, вольтметр, часы).  Все их может заменить один прибор- электрич. счетчик. Он измеряет работу тока в киловатт-часах.   Единицу 1кВт·ч переведите в Джоули (единицу системы СИ).

Запись в тетради:

1кВт·ч = 3 600 000 Дж.  (1 ч = 3600 с; 1кВт = 1000 Вт).

1.Решение  практической задачи:

(Выдаются копии квитанций, где указаны показания счетчика и указан тариф).

Рассчитайте, какую сумму придется по данной квитанции заплатить? Какая работа выполняется электрическим током  в среднем за одни сутки в Джоулях?

(Показания: от 20 126 до 20 345 кВт·ч, тариф – 3,55р.)

(За месяц – 219 кВт·ч, стоимость 1кВт·ч  - 3,55р. Сумма за месяц = 219·3,55= 777,45р.;

В среднем за сутки 219/30 =7,3 кВт·ч = 7,3 ·3 600 000 = 26280000Дж = 26,28 МДж).

2. Сравнить работу электрического тока, потребляемого электрическими лампами за март месяц, одна из которых рассчитана на  90 Вт, вторая энергосберегающая  - на 12 Вт, если они работают по 6 часов в сутки. Сравните стоимость энергии, потребляемой каждой лампой, если  тариф- 3,55 р.

(Возможен вариант этой задачи с использованием упаковок от электрических ламп с указанием электрических данных. Тогда данные в условии задачи обучающиеся записывают самостоятельно).

(A=P∙∆t=90∙6·31=16740Вт·ч=16,74кВт

S=16,74*3,55=59,43,р. – одна лампочка;

(A=P∙∆t=12∙6·31=2232Вт·ч=2,232кВт

S=2,232*3,55=7,92р. –вторая  лампочка).

Вывод: Оплата первой лампы примерно в 7 раз дороже, чем второй.

Вернемся к электрической цепи, в которой включена лампочка. Мы с вами выяснили, что лампочка горит из-за нагрева (накала) вольфрамовой нити при прохождении электрического тока. При этом выделяется определенное количество теплоты. Если в цепи не совершается механическая работа, то вся работа тока идет на изменение внутренней энергии.

Выдающийся русский физик немецкого происхождения Эмилий Христианович Ленц, профессор и ректор государственного университета в СПб и английский физик Джеймс Прескотт Джоуль, независимо друг от друга экспериментально установили закон теплового действия тока.

В соответствии с установленным законом:

## Q = I2·R·Δt  - количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени прохождения тока по проводнику.

## Этот закон носит название в честь этих двух  ученых-физиков  –закон  Джоуля-Ленца.

## При расчете количества теплоты, можно использовать и другие формулы, которые мы вывели для работы электрического тока. Q=U2R∆t ,      Q=IU∆t

## Удобнее пользоваться формулой  Q=I2R∆t  при последовательном соединении;

формулой Q=U2R∆t – при параллельном соединении проводников

Так как сила тока в последовательно соединенных лампах одинакова, то количество теплоты, выделяемое в единицу времени, больше в лампе с большим сопротивлением.

Так как при параллельном соединении напряжение на концах ламп одинаково, то количество теплоты, выделяемое на лампе, обратно пропорционально сопротивлению проводника.