Юшаев Рахман Русланович

ОД 10. Естествознание(Физика) 8.12.2020.гр.ДП-20(9)

Тема: Тепловое действие тока.

Выдача нового материала через Zoom

Объяснение нового материала

Нагревание проводников зависит от их сопротивления. Чем больше сопротивление проводника, тем большее количество теплоты он выделяет.
Из какого материала нужно изготовлять спирали для лампочек накаливания?
Какими свойствами должен обладать металл, из которого изготовляют спирали нагревательных элементов?

Запишем в тетради:

q – электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника

Из формулы  I = ,  q = It, где I – сила тока, t – время прохождения тока.
Из формулы  U = ,   A = Uq, где А – работа электрического поля, U – напряжение поля.
Работу тока можно вычислить  так: A = UIt

Из сказанного выше следует, что количество теплоты, выделяемое проводником, по которому течет ток, равно работе тока.

Q = A

Из закона Ома для участка цепи I = ,   U = IR, где R – сопротивление проводника.

Пользуясь законом Ома, можно количество теплоты, выделяемое проводником с током, выразить через силу тока, сопротивление участка цепи и время. Зная, что U = IR, получим Q = IRIt, т.е.

Закон Джоуля – Ленца: количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени протекания тока.

К этому же выводу, но на основании опытов  впервые пришли независимо друг от друга английский ученый Джоуль и русский ученый Ленц. Поэтому данный вывод называется законом Джоуля – Ленца.

5. Закрепление и обратная связь

Решим задачи:

1. В проводнике сопротивлением 2 Ом сила тока 20 А. Какое количество теплоты выделится в проводнике за 1 мин?

Дано:               СИ:                  Формулы:                            Решение:

I = 20 А                                      Q = I2Rt               Q = (20 А)2 * 2 Ом * 60 с = 48000 Дж 
R = 2 Ом
t = 1 мин          60 с
Найти:
Q 
Ответ: Q = 48 к Дж.

2. Электрический паяльник рассчитан на напряжение 12 В силу тока 5 А. Какое количество теплоты выделится в паяльнике за 30 мин работы?

Дано:                 СИ:                 Формулы:          Решение:

U =  12 В                                  A = UIt                Q = 12 В * 5А * 1800с = 108000 Дж
I= 5А                                       Q = A 
T = 30 мин        1800 c            Q = UIt 
Найти:
Q 
Ответ: Q = 108 кДж.

3. Как изменится количество теплоты, выделяемое проводником с током, если силу тока в проводнике увеличить в 2 раза?

4. Как изменится количество теплоты, выделяемое проводником с током, если силу тока в проводнике уменьшить в 4 раза?

6. Домашнее задание

Прочитать параграф 53, ответить на вопросы на стр.125, письменно выполнить упражнение 27. Желающие могут подготовить доклады к следующему уроку по темам:

- «Лампы накаливания и история их изобретения»

- «Использование теплового действия тока в промышленности и сельском хозяйстве»