Юшаев Рахман Русланович

ОД 10. Естествознание 16.12.2020.гр.МОЦИ-2(9)

Тема: Собственная проводимость проводников

Выдача нового материала через Zoom

- Определение полупроводников

-большой класс веществ, удельное сопротивление которых больше, чем у проводников, но меньше, чем у диэлектриков и с увеличением температуры очень резко уменьшается.

К ним относятся элементы таблицы Менделеева: германий, кремний, селен, теллур, индий, мышьяк , фосфор, бор, и т.д. некоторые соединения:  сернистый свиней, сернистый кадмий, закись меди и т.д.

- Строение полупроводников.

- Атомная структура кристаллической решётки кремния (проекция на экране);

- Нарушение парноэлектронных связей под воздействием внешних факторов: повышение температуры,  освещённости.

Демонстрации зависимости электропроводности полупроводников:

Rт 10к             ФС – К1

- Электронная проводимость чистого полупроводника (проекция)

- Дырочная проводимость (проекция)

Есть необходимость подчеркнуть, что дырки не являются реальными частицами. В обоих видах проводимости полупроводников движутся только валентные электроны. Проводимость отличается друг от друга лишь механизмом движения электронов. Электронная проводимость обусловлена направлением движения свободных электронов, а дырочная  вызвана движением связанных электронов, переходящих от атома к атому, поочерёдно замещая друг друга в связках, что эквивалентно движению дырок в противоположном направлении.

Таким образом, в полупроводниках два типа носителей – электроны и дырки, концентрации которых в чистых полупроводниках одинаковы – собственная проводимость, она невелика.

- Примесная проводимость ( проекция)

Существенно зависит проводимость полупроводников от наличия в их кристаллах примесей:

- донорные примеси – пятивалентные элементы, легко отдающие электроны (As, P) обеспечивают количественное преимущество электронов над дырками, создающие проводимость n – типа;

- акцепторные примеси – трёхвалентные элементы (In, B), принимающие свободные электроны, образуя дырки. Создаётся проводимость p – типа.

Демонстрация примесей и проводимости n – типа и p – типа:

n – тип                     p – тип

Особый интерес представляет протекание тока не отдельно в полупроводниках  n – типа или p – типа, а через контакт двух полупроводников с разными типами проводимости.

- Самостоятельная работа  учащихся в группах          (20мин)

Предлагается на добровольной основе сформировать группы из 4 учеников (это надо сделать до начала урока, чтобы избежать хаотичных перемещений по кабинету и потере времени).

Каждой группе выдаётся задание, которое надлежит выполнить. Оно содержит вопросы, качественные задачи разного уровня, рассчитанные как на письменные, так и устные ответы.

- Подведение итогов

Заслушиваем ответы представителей групп на основные вопросы данной темы, исправляем возможные ошибки. Собираем письменные отчёты. Оценки за работу выставляем после изучения второй части темы и выполнения заданий на повторение с учётом КТУ каждого учащегося в группе.