Юшаев Рахман Русланович

ОД 10. Естествознание 14.12.2020.гр.МОЦИ-3(9)

Тема: Полупроводниковые приборы

Выдача нового материала через Zoom

Стабилитрон (диод Зенкера)

— полупроводниковый диод, предназначенный для поддержания напряжения источника питания на заданном уровне. По сравнению с обычными диодами имеет достаточно низкое регламентированное напряжение пробоя (при обратном включении).

В основе работы стабилитрона лежат два механизма:

Лавинный пробой p-n перехода — электрический пробой в диэлектриках и полупроводниках, связанный с тем, что в сильном электрическом поле носители заряда могут приобретать энергию, достаточную для ударной ионизации атомов или молекул материала.

Туннельный пробой p-n перехода– это электрический пробой p-n-перехода, вызванный туннельным эффектом. Он происходит в результате непосредственного отрыва валентных электронов от атомов кристаллической решетки полупроводника сильным электрическим полем.

Несмотря на схожие результаты действия, эти механизмы различны, хотя и присутствуют в любом стабилитроне совместно, но преобладает только один из них. У стабилитронов до напряжения 5,6 вольт преобладает туннельный пробой, выше 5,6 вольт доминирующим становится лавинный пробой.

Виды стабилитронов:

прецизионные — обладают повышенной стабильностью напряжения стабилизации, двусторонние — обеспечивают стабилизацию и ограничение двух полярных напряжений,

быстродействующие — имеют сниженное значение барьерной ёмкости (десятки пФ) и малую длительность переходного процесса

Параметры

Напряжение стабилизации — значение напряжения на стабилитроне при прохождении заданного тока стабилизации.

Температурный коэффициент напряжения стабилизации — величина, определяемая отношением относительного изменения температуры окружающей среды при постоянном токе стабилизации.

Дифференциальное сопротивление — величина, определяемая отношением приращения напряжения стабилизации к вызвавшему его малому приращению тока в заданном диапазоне частот.

Максимально допустимая рассеиваемая мощность — максимальная постоянная или средняя мощность, рассеиваемая на стабилитроне, при которой обеспечивается заданная надёжность.

Минимально допустимый ток стабилизации - минимальный ток, при котором гарантируется ввод p-n-перехода стабилитрона в режим устойчивого пробоя и, как следствие, стабильное значение напряжения стабилизации.

Диод Шоттки

— полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении. Назван в честь немецкого физика Вальтера Шоттки. Диоды Шоттки используют переход металл-полупроводник в качестве барьера Шоттки (вместо p-n перехода, как у обычных диодов).

Достоинства:

В то время, как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6—0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить прямое падение напряжения до 0,2—0,4 вольт.

Благодаря лучшим временным характеристикам и малым ёмкостям перехода выпрямители на диодах Шоттки отличаются пониженным уровнем помех, поэтому они предпочтительны в традиционных трансформаторных блоках питания аналоговой аппаратуры.

Недостатки:

При кратковременном превышении максимального обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя.

диоды Шоттки характеризуются повышенными обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла.

Применение:

Диоды Шоттки — составные части современных дискретных полупроводниковых приборов:

Использование обратного диода Шоттки позволяет строить силовые синхронные выпрямители с частотой преобразования в сотни кГц и выше.

Светоизлучающий диод

— полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока.

При пропускании электрического тока через p-n переход в прямом направлении, носители заряда — электроны и дырки — рекомбинируют с излучением фотонов (из-за перехода электронов с одного энергетического уровня на другой).

История

Первое известное сообщение об излучении света твёрдотельным диодом было сделано в 1907 году британским экспериментатором Генри Раундом из Маркони Лабс. В 1961 году Роберт Байард и Гари Питтман из компании Texas Instruments открыли и запатентовали технологию инфракрасного светодиода.

Первый в мире практически применимый светодиод, работающий в световом (красном) диапазоне, разработал Ник Холоньяк в компании General Electric в 1962 году. Холоньяк, таким образом, считается «отцом современного светодиода». Его бывший студент, Джордж Крафорд, изобрёл первый в мире жёлтый светодиод и улучшил яркость красных и красно-оранжевых светодиодов в 10 раз в 1972 году. Преимущества

Высокая световая отдача.

Высокая механическая прочность, вибростойкость.

Длительный срок службы - от 30000 до 100000 часов.

Спектр современных светодиодов бывает различным - от тёплого белого

= 2700 К до холодного белого = 6500 К.

Малая инерционность - включаются сразу на полную яркость.

Количество циклов включения-выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов.

Различный угол излучения - от 15 до 180 градусов.

Низкая стоимость индикаторных светодиодов, но относительно высокая стоимость при использовании в освещении, которая снизится при увеличении производства и продаж.

Безопасность — не требуются высокие напряжения, низкая температура светодиода или арматуры, обычно не выше 60 градусов Цельсия.

Нечувствительность к низким и очень низким температурам. Однако, высокие температуры противопоказаны светодиоду, как и любым полупроводникам.

Экологичность - отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения в отличие от люминесцентных ламп.

Применение светодиодов

В уличном, промышленном, бытовом освещении (в т.ч.светодиодная лента)

В качестве индикаторов - как в виде одиночных светодиодов.

Массив светодиодов используется в больших уличных экранах, в бегущих строках.

Мощные светодиоды используются как источник света в фонарях и светофорах

В подсветке ЖК-экранов (мобильные телефоны, мониторы, телевизоры и т. д.)

В играх, игрушках, значках, USB-устройствах и проч.

В светодиодных дорожных знаках

Проверочный опрос по теме: Полупроводниковые приборы

Диоды бывают:

А) Электровакуумные;

Б) Полупроводниковые;

В) Электровакуумные и полупроводниковые;

2.   К преимуществам полупроводниковых приборов относится:

А) Большие размеры;

Б) Большой срок службы;

В) Большая механическая прочность;

3.   К недостаткам полупроводниковых приборов относятся:

А) Малый вес;

Б) Зависимость от температуры;

В) Обеспечиваю высокий КПД;

4.   В полупроводниковых приборах в основном используют элементы:

А) Германий;

Б) Окись цинка;

В) Селен;

5.  Электропроводность полупроводника, обусловленная носителями заряда отрицательного знака, носит название электропроводности:

А) n – типа;

Б) p – типа;

6.  Прямому включению диода соответствует переход:

А) n – p типа;

Б) p – n типа;

7.  При прямом включении с увеличением напряжения ток:

А) уменьшается;

Б) увеличивается;