Юшаев Рахман Русланович

ОД 10. Естествознание 09.12.2020.гр.МОЦИ-1(9)

Тема: Решение задач «Работа и мощность электрического тока».

Выдача нового материала через Zoom

## Необходимые формулы для решения задач

Работа – произведение силы тока, напряжения и времени, в течение которого протекает электрический ток.

Мощность – отношение работы ко времени, в течение которого протекает электрический ток.

Из закона Ома получили эквивалентные формулы.

## Задача №1

Условие задачи:

«В течение 10 мин по некоторому участку протекает электрический ток, значение которого – 250 мА. Напряжение на этом участке – 4 В. Необходимо определить мощность электрического тока, который выделяется на этом участке, и работу электрического тока, произведенную за это время».

Краткое условие задачи и решение

| Дано: | СИ | Решение |
| --- | --- | --- |
| t = 10 мин U = 4 В I = 250 мА | 600 с 0,25 А | Ответ: А = 600 Дж; Р = 1 Вт |
| Найти: А – ? Р – ? |  |  |

Комментарий к решению:

10 минут – это время протекания электрического тока. Напряжение на концах участка цепи – 4 В. Сила тока определяется как 250 мА (миллиамперметры). 1 мА = 0,001 А.

Переведем все значение в интернациональную систему (СИ):

t = 10 мин = 10∙60 с = 600 с;

І = 250 мА = 250∙0,001 А = 0,25 А.

U = 4 В (так как вольт (в системе СИ) – международная единица)

Первое уравнение – это вычисление работы.

Получаем ответ: А=600 Дж.

Существует 2 варианта определения мощности:

1.     Зная, что работа равна 600 Дж, а время протекания тока – 600 с, определяем мощность по формуле, или

2.

Ответ: А = 600 Дж; Р = 1 Вт

## Задача №2

Условие задачи:

« Две лампы мощностью 25 Вт и 100 Вт включаем в электрическую цепь под напряжением 220 В. Насколько отличается сила тока в этих лампах?»

Краткое условие и решение задачи:

| Дано: | Решение |
| --- | --- |
| Р1 = 100 Вт Р2 = 25 Вт U = 220 В | І=I1-I2=0,45-0,11=0,34 [А] Ответ: І=0,34 А |
| Найти: І – ? |  |

Комментарий к решению: