Юшаев Рахман Русланович

ОД 10. Естествознание 09.12.2020.гр.МОЦИ-1(9)

Тема: Решение задач «ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи».

Выдача нового материала через Zoom

Задача №1

- В цепи, изображен - ной на схеме R1 = 2,9 Ом, R2 = 7 Ом, R3 = 3 Ом, внутреннее сопротивление источника равно 1 Ом. Амперметр показывает ток 1 А. Определите ЭДС и напряжение на зажимах батареи. Найдем общее сопротивление цепи. Резисторы R2 и R3 соединены параллельно, а к ним последовательно присоединен резистор R1. Задача №2 Определить ЭДС батареи, если известно, что при увеличении сопротивления нагрузки в2,5 раза напряжение на нагрузке возрастает от 3,5 В до 8 В. Запишем закон Ома для полной цепи для каждого случая. Задача №3 При разомкнутом ключе амперметр показывает ток 1 А. Какой ток покажет амперметр при замкнутом ключе? ЭДС источника 10 В, внутреннее сопротивление источника 1Ом, R1 = 5 Ом, R2= 4 Ом, R3 неизвестно. При разомкнутом ключе ток не идет через резистор R2. При замкнутом ключе ток проходит через все резисторы. Т.к. сопротивления второго и третьего резисторов равны, то R2,3 = R2/2. Задача №4. ЭДС источника тока 3 В, его внутреннее сопротивление 1 Ом, сопротивления резисторов R1 = R2 = 1,75 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 6 Ом. Какова сила тока в резисторе R4? Выполнив вычисления, получаем: I4 = 0,125 А. 4. Кроссворд 1. Единица измерения работы электрического тока. 2. Сопротивление проводника прямо пропорционально его […]. 3. Характеристика, показывающая на участке цепи какую работу совершает электрическое поле, перемещая единичный положительный заряд от одного конца участка к другому. 4. Величина, которая характеризует электрические свойства проводника и от которой зависит сила тока. 5. Физическая величина, равная электрическому заряду, прошедшему в цепи через поперечное сечение проводника за 1 с. 6. Прибор для измерения силы тока. 7. Какой прибор предназначен для измерения электрического напряжения. 8. Единица измерения электрического напряжения. 9. Как соединены потребители электрического тока, если при выключении какого-либо одного потребителя тока, прекращается работа всей цепи? 10. Прибор, регулирующий силу тока в цепи. 11. Единица электрического сопротивления. 12. Единица силы тока. 5. Рефлексия, подведение итогов

6. Домашнее задание:  подготовиться  к ЛР №4